建築・設備設計業務委託特記仕様書

Ⅰ　業務概要

１．業務名称　　阪南事業所新築工事実施設計業務

２．計画施設概要

⑴　施設名称　　　大阪府都市整備推進センター　阪南事業所

⑵　施設の場所　　大阪府岸和田市岸之浦町地先

⑶　施設用途　　　事務所及びチケットブース棟

令和６年国土交通省告示第8号別添二第四号第１類とする。

３．設計与条件

⑴　敷地の条件

ａ．敷地の面積　　　　　　　　　約9,400　㎡

ｂ．用途地域及び地区の指定　　　準工業地域

宅造規制区域内

⑵　施設の条件

ａ．施設の延べ面積　　　　　　　約　687　㎡

ｂ．主要構造及び階数　　　　　　　鉄骨造　地上２階

ｃ．耐震安全性の分類

「府有建築物総合耐震設計要領及び同解説」（令和４年３月）による、耐震安全性の分類は以下のとおりとする。

１）構造体　　　　　　　　Ⅲ　類

２）建築非構造部材　　　　Ｂ　類

３）建築設備　　　　　　　乙　類

⑶　建設の条件

ａ．工事費（概算額）　　　  約　325,140千円（税抜）

ｂ．建設工期　　　　　　　　約　12ヶ月

⑷　設計与条件については、次の資料による。

計画概要図

⑸　その他制約条件等

a．令和7年4月1日以降に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定（以下「省エネ適合性判定」）又は建築基準法第6条第1項第3号に規定する建築物の建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを確認するための基準は、下記によるものとする。

・建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1号ロ（モデル建物法）

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議すること。

４．設計委託業務の範囲（○印の付いたものを適用）

建築工事       実施設計      設計図書の作成一切

上記工事の               の  　　　　　  の  ・数量内訳書の作成一切

設備工事       ・基本設計      ・法令関係申請書等の作成一切

・法令関係申請書等の提出

その他上記以外で工事発注に必要

な書類及び資料作成等

５．履行期間

契約締結日から令和８年３月３１日

Ⅱ　業務仕様

特記仕様書に記載されていない事項は、「設計業務委託共通仕様書（令和７年版）」（大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室）による。

１．特記仕様書の適用

特記仕様書に記載された特記事項の中で・印の付いたものについては、○印の付いたものを適用する。

２．管理技術者の資格要件

管理技術者の資格要件は次による。

建築士法（昭和25年法律第 202号）による一級建築士

・建築士法（昭和25年法律第 202号）による一級建築士又は二級建築士

３．主任技術者等の資格要件（意匠・構造・電気・機械）

主任技術者等の資格要件は次による。

意匠　・建築士法（昭和25年法律第 202号）による一級建築士　技師Ｃ以上

構造　建築士法（昭和25年法律第 202号）による一級建築士　・技師Ｃ以上

電気

技師Ｃ以上で、いずれかが建築設備士又は一級建築士（兼務可）

機械

技師Cの建築・設備設計実施経験年数は下記の表による。

| 技師区分 | 資格 |  | 学歴 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 専門科目及び専門学科を卒業 |  |  | その他 |
|  | 一級建築士 建築設備士（注） | 二級建築士 | 大学卒業 | 短大・高専専門学校卒業 | 高校卒業 |  |
| 技師C | 取得後 ３年未満 | 取得後 ５年以上 ８年未満 | ５年以上 | ８年以上 | １１年以上 | １４年以上 |

（注）建築設備士については、電気及び機械においては上記表の一級建築士と同等の扱いとする。

４．業務の内容

⑴　一般業務

- 基本設計（別添標準基本設計業務参照）	　②実施設計

・建築（意匠）基本設計	建築（意匠）実施設計（仮設計画含む）

・建築（構造）基本設計	建築（構造）実施設計

・電気設備基本設計	・建築（撤去）図面作成

・機械設備基本設計	電気設備実施設計

・ガス設備基本設計	機械設備実施設計

・法令上の諸条件の調査及び	・ガス設備実施設計

関係機関との打ち合わせ	・昇降機設備実施設計

・上下水道、ガス、電力、通信等の供給	法令上の諸条件の調査及び

状況の調査及び関係機関との打ち合わせ　　　関係機関との打ち合わせ

・上記概算業務（申請関係手数料含む）	上記概算業務（申請関係手数料含む）

概算金額についてはＲ○.○提出とする	・上記積算業務

※省エネ適合性判定にかかる図書作成業務

※建築物エネルギー消費性能基準の検討含む　　等含む

上記関係機関との打ち合わせとは、次のうち、本設計に必要なものとする。

建築基準法協議、都市計画法協議、宅地造成及び特定盛土等規制法協議、河川法協議

土壌汚染協議、水道協議、下水道協議、道路協議、警察協議、消防協議、公園協議

水利組合協議、経済産業省協議、関西電力協議、大阪ガス協議、NTT協議、その他

５．業務の実施

⑴　一般事項

ａ．基本設計業務は、提示された設計与条件、適用基準等によって行う。

ｂ．実施設計業務は、指示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準等によって行う。

ｃ．積算業務は、監督職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等によって行う。

⑵　業務計画

契約締結後、速やかに業務計画書を作成し、提出すること。

業務計画書には、実施体制、配置技術者、詳細工程表を含めること。

⑶　打合せ及び記録

打合せは次の時期に行う。

a．週１回程度の定例打合せを行う。※各主任技術者は必ず出席すること。

b．監督職員又は、統括管理技術者等が必要と認めた時。

打ち合わせ内容は毎回記録し、1週間以内に提出すること。

併せて、「調整事項一覧表」を作成し、提出すること。

⑷　再委託（変更等）承諾願等の提出

受託者は、業務の一部を第三者に委任する場合、契約締結前に再委託（変更等）承諾願を提出し、センターの承諾を得なければならない。前述の取扱いについては、再々委託についても準用する。（契約約款第12条第2項に定める「軽微な部分」以外）

また、軽微な部分の再委託及び再々委託については、契約締結前に下請負人（再委託）予定通知書をセンターに提出しなければならない。

⑸　貸与資料

□　地質調査報告書

□　現況測量図

□　既存建物竣工図（A3縮小竣工図等 ※現地確認を必ず行うこと）

■　その他　令和６年度　阪南２区埋立手法検討業務委託

令和７年度　阪南事業所新築工事における追加設計業務

□　無し

⑹　質問回答書の作成

成果物の引渡し後といえども、当該設計に関する質問が生じたときは、センターと協議し、受注者は、原則として無償で質問に対する回答書を作成すること。

⑺　設計変更、追加設計の実施

成果物の引渡し後といえども、工事発注時の積算業務、現場で設計の変更が生じたとき、及び当初の目的を達成するために必要な追加工事の必要が生じたときは、センターと協議の上、受注者は、原則として無償で積算業務、変更設計、及び追加設計を行うこと。（杭芯ずれによる基礎補強計算も含む。ただし、標準設計の場合は除く。）

⑻　分割発注の場合の留意事項

１）センターの都合により工事を分割発注する旨の指示があった場合は、工事範囲、図面上の分割の仕方及び図面等提出時期について、監督職員の指示を受けること。

⑼　設計図書への製品名等の記載について

１）設計図には特定の製造業者による製品名等は原則記載しないものとし、仕様・品質（性能・材質・JIS記号）等を表示する。ただし、別途「材料等仕様一覧表」（別紙参照）を作成することとする。

２）今回工事で使用する予定の製品等の選定に当たっては、原則として同様の仕様・品質と認められる３社以上の製品（社名・品名・型番等）を「材料等仕様一覧表」に記載することとし府内業者の製品を優先的に行うようにすること。また、記載の順位についても同様とする。

⑽　地下水位に関する所見について

別途発注で行う地質調査結果を基に、地下水位に関する構造担当者の所見をまとめた上で、山留め等の設計を行うこと（必要に応じて、地質調査結果の考察について、確認を行う）。

⑾   その他

数量内訳書と積算業務、申請業務については、発注スケジュールの関係から次年度以降に別途委託する予定である。

上記の件について、本件受託者と契約する場合は、継続業務であることから、本件契約の落札率を当該契約金額の参考とする。また、設計変更の場合も同様とする。

Ⅲ　要求成果物

１．要求成果物一覧表

【実施設計】

|  | 提出形式・部数 |
| --- | --- |
| 【実施設計図面】 | 原稿1、PDF及びCADデータ |
| 意匠図（改修・撤去図・仮設計画図等含む） |  |
| 構造図 |  |
| 外構図 |  |
| 設備図（電気） |  |
| ・設備図（昇降機） |  |
| 設備図（機械） |  |
| 【構造計算等】 | 原稿1、電子データ（PDF等） |
| 構造計算書 |  |
| 構造計算概要書 |  |
| 地質調査設計図 |  |
| 【各種検討資料】 |  |
| 仮設計画（ころがし計画含む） | 原稿1、PDF及びCADデータ |
| 緑被率計算書 | 原稿1、電子データ |
| ・日影図（周辺説明用） | 原稿1、PDF及びCADデータ |
| 工事工程計画書 | 原稿1、電子データ |
| 各種計算書（設備関係含む） | 原稿1、電子データ |
| 各種技術資料 | 原稿1、電子データ |
| ・改修工法検討書(※改修工事のみ) | 原稿1、電子データ |
| その他必要な検討資料 | 原稿1、電子データ |
| 【積算図書】 |  |
| ・工事費概算書 | 原稿1、電子データ |
| ・工事費内訳書（RIBC） | 原稿1、電子データ |
| ・数量調書（数量チェックシート、拾い図、拾い表等含む） | 原稿1、電子データ |
| ・見積書（見積比較表含む） | 原稿1、電子データ |
| ・材料等仕様一覧表 | 原稿1、電子データ |
| 【各種申請関係】 |  |
| ・法令調査報告書及び法令手続経過書 | 原稿１、電子データ |
| ・各種申請図書一式 | 正・副 各1 |
| 【その他資料】 |  |
| 各種打ち合わせ記録 | 原稿1、電子データ |
| ・透視図（カラ－） | 原稿1、電子データ |
| ・模型及びカラ－写真（キャビネ版） | 原稿1、電子データ |
| ・設計主旨説明書（色等提案含む） | 原稿1、電子データ |
| 各室面積表 | 原稿1、電子データ |
| ・現地調査報告書及びカラ－写真 | 原稿1、電子データ |
| ・測量（敷地調査） | 原稿1、電子データ |
| ・アスベスト含有建材使用撤去物仕上表 | 原稿1、電子データ |
| ・設計住宅性能評価資料 | 原稿1、電子データ |
| ・コストコントロールチェックリスト | 原稿1、電子データ |
| ・環境配慮事項チェックリスト | 原稿1、電子データ |
| ・テレビ電波受信障害調査報告書 | 原稿1、電子データ |
| ・化学分析結果 | 原稿1、電子データ |
| ・木材使用量見込み調書 | 原稿1、電子データ |
| ・その他（その他提出図面に指定するもの） | 原稿1、電子データ |
| 実施設計図面（発注毎に製本する。詳細は監督員と協議） A3製本 ２部 A１製本 ２部 |  |
| CD-R 上記成果品の電子データ一式を格納 ２部 |  |
| 原稿一式ファイル綴じ |  |

注１　上記のうち・に○印のものを提出する。

注２　詳細については、監督職員と十分に協議すること。

注３　製本の成果物提出については、工事入札時の質問回答終了後行うこと。提出時期については、監督職員と協議すること。

注４　ＣＡＤデータの保存形式及びレイヤー構成等については、業務着手時に監督職員と協議すること。

２．建築工事と設備工事の工事区分等について

⑴　建築工事と設備工事の工事区分については、必ず事前に設備担当者（監督職員及び受注者）と確認し合って、記入漏れのないよう注意すること。

⑵　積算調整、補足説明等による変更についても、工事区分に関する事は設備担当者に連絡すること。

Ⅳ　その他

(1)　受注者は、契約の履行に当たって、大阪府公共工事等不当介入対応要領の定めるところにより、暴力団員及び暴力団密接関係者等から社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、発注者及び管轄警察署への報告を行わなければならない。

(2)　報告は、不当介入報告書により、速やかに、センター及び管轄警察署の行政対象暴力対策担当者に行うものとする。ただし、急を要し、当該不当介入報告書を提出できないときは、口頭により報告することができる。この場合は、後日、不当介入報告書を各々提出するものとする。

※報告様式等は以下リンクの大阪府公共工事等不当介入要領による。

https://www.pref.osaka.lg.jp/keiyaku_2/e-nyuusatsu/futoukainyuu.html

(3)　受注者は、再委託契約（再々委託契約も含む）の当事者が暴力団員及び暴力団密接関係者等から不当介入を受けた場合は、速やかに報告を行うよう当該下請負人等に指導しなければならない。

（4）報告を怠った場合は、大阪府暴力団排除条例（平成22年大阪府条例第58号）に基づく公表又は入札参加停止を措置することがある。

◆　その他提出図面について　◆

| 用 途 等 | 必要図面 | 体裁 | 部数 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国庫補助等 申 請 用 | 別途指示 | Ａ３用紙 | ２部 | 監督職員の指示による |  |
| チェック用 | 図面一式 | Ａ３用紙 紐綴じ | ２部 | 監督職員の指示による |  |
| 積 算 用 | 図面一式 | Ａ３用紙 紐綴じ | １部 | 監督職員の指示による |  |